Предпроектное исследование по возможностям  внедрения Гауссовских моделей расчета рассеивания на Украине

Цель проекта	1

Текущее состояние дел	1

Выбор модели	2

Сравнительный анализ программ расчета рассеивания, реализующих ОНД-86 и ISC3	2

Метеорологические данные, требуемые для проведения расчета рассеивания по ISC3.	4

Практические шаги и ожидаемые результаты	4

Приложение А. Метеоданные	5

Статистические  наборы метеоданных	5

Справочные метеоданные*.	13

Глоссарий	13

Список использованной литературы	14

# Цель проекта

- Приведение методологии расчета рассеивания выбросов вредных веществ в атмосфере в соответствие с мировыми стандартами;

- Повышение качества расчета рассеивания выбросов вредных веществ в атмосфере за счет использования расширенных возможностей Гауссовской модели;

- Создание необходимой для использования Гауссовской модели информационной и методологической базы;

# Текущее состояние дел

В настоящее время с целью прогнозирования процессов рассеивания вредных веществ в атмосфере используется методика "ОНД-86" разработанная ГГО им. Воейкова (г. Санкт-Петербург) в 1986 г.

Данная модель реализует те же базовые принципы моделирования поцесса рассеивания вредных веществ в атмосфере что и Гауссовские модели Однако, ее использование создает сложности создания единых подходов к данному вопросу в рамках европейских и мировых стандартов. Кроме того "ОНД-86", не позволяет учесть целый ряд специальных процессов, возникающих в процессе рассеивания выбросов вредных веществ в атмосфере, как то "задымление", "истощение", влажное и сухое осаждение,  химические преобразования веществ в атмосфере. Достаточно приближенно производится учет регионально зависимых метеорологических и физических характеристик атмосферы.

# Выбор модели

В качестве базового решения предлагается рассмотреть возможность использования методологии ISC3.

Причины выбора модели следующие:

- Данная модель является одной из наиболее универсальных моделей рассеивания, реализующих Гауссовскую модель

- ISС3 рекомендована EPA для использования в целях регулирования загрязнения

- Данная модель является одной из наиболее адаптивных с точки зрения необходимых входных данных и получаемых результатов к моделям рассеивания, используемым в настоящий момент (ОНД-86)

- Использование данной модели позволит значительно повысить качество расчетов рассевания за счет учета специальных процессов, возникающих в ходе рассеивания, учета застройки и рельефа, а также регионально зависимых метеорологических и физических характеристик атмосферы.

- Модель может использоваться не только для оценки максимально разовых, но и для оценки долгопериодных усредненных концентраций

- Модель нашла свое примененение не только в США, но и в ряде европейских стран.

# Сравнительный анализ программ расчета рассеивания, реализующих ОНД-86 и ISC3

Сравнительный анализ программы расчета рассеивания выбросов вредных веществ ЭОЛ 2000 (Copyright © ООО «Софт-фонд», 1998-2001), реализующей методику ОНД-86 и программы ISCST3, выполненной по методике ISC3 показал следующее:

#### Входные данные

| ISCST3 | ЭОЛ 2000 | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Контрольный набор данных | Задание на расчет | Контрольный набор данных содержит достаточно большой набор параметров, управляющих процессом расчета, которые осутствуют в ЭОЛ-2000, так же как и в ОНД-86. Тем не менее существует возвожность задания основного контрольного набора данных "по умолчанию", что упрощает начало работы с методикой ISC3. |
| Источники выброса, включая состав выброса | Источники, выбросы | Наиболее подобные части. Основные отличия: В ISCS3 дополнительно вводится две модели источника: - Объемный источник (в интерпретации ОНД-86 наиболее близка модель многоствольной трубы). Может быть использован для представления линейного источника. - Источник типа "открытая яма". Используется для моделирования выбросов от карьеров и шахт. Поддерживается учет застройки |
| Расчетная площадка | Задание на расчет | Форм задания расчетной площадки в ISCS3 больше чем в EOL-2000. Допускается залание расчетной площадки в полярной системе координатах, а также задание высоты расчетной точки. |
| Метеорологические данные | - | См. ниже |
| Рельеф | - | В отличие от ОНД-86 расчет по ISCS3 проводится c учетом цифрового рельефа местности. |
| События (используется только в ISCEV3) | - | В данном документе не рассматриваютя. |

#### Обработка данных перед расчетом

| ISCST3 | ЭОЛ 2000 | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Обязательная обработка данных перед расчетом производится препроцессорами: - Учета застройки - Метеоданных - Рельефа | Не производится | Обязательными данными из перечисленных являются только метеоданные. В качестве препроцессора метеоданных наиболее общеупотребимой является утилита RAMMET. |

#### Расчет

| ISCST3 | ЭОЛ 2000 | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Типы вариантов расчета: - Учет явления "осаждения". - Сухое осаждение - Влажное осаждение ("Вымывание") - без учета осаждения - C учетом местности: - Расчет для сельской местности - Расчет для городской местности - С различными интервалами осреднения: (от 1 часа до года). - С учетом явлений экспоненциального рапада (химические трансформации выбрасываемых веществ в атмосфере) и "истощения" (ограничения переноса, возникающее при быстром перемешивании струи под слоем инверсии ) - Расчет рассеивания по высоте | Два варианта расчета - Зима - Лето | Метеорологические данные, необходимые для проведения расчета по ISCST3 значительно отличаются в зависимости от того, учитывется ли явление осаждения (см. ниже). |

# Метеорологические данные, требуемые для проведения расчета рассеивания по ISC3.

Метеорогические данные, используемые при расчете рассеивания по ISC3 как правило готовятся с испольованием препроцессора RAMMET.

В качестве входных данных RAMMET требует метеоданные, которые можно разбить на две группы:

1. Статистические (зависящие от времени) данные*

  - Ежедневные данные по высоте слоя перемешивания. Предоставляются National Climatic Data Center (NCDC). (Таблица 1.1.)

  - Почасовые данные по поверхностным наблюдениям. Предоставляются National Climatic Data Center (NCDC). (Таблица 1.2.)

  - Почасовые данные по осадкам (требуются, в случае проведения расчета с учетом влажного осаждения). Предоставляются NWS (National weather service). (Таблицы 1.3., 1.3.1., 1.3.1.1., 1.3.1.2., 1.3.1.3.)

2. Справочные данные, независимые от времени (требуются, в случае проведения расчета с учетом осаждения)  (Таблица 2.1)

* Данные, соответсвующие п.п. 1.1.,1.2. являются минимальным набором метеоданных необходимым для последующего проведения расчета рассеивания по модели ISC3.

# Практические шаги и ожидаемые результаты

С целью внедрения модели ISC3 на Украине требуется выполнить следующие обязательные мероприятия:

- Реализовать программу расчета рассеивания выбросов вредных веществ в атмосфере, базирующуюся на данной модели

- Обеспечить сбор и предоставление необходимых для проведения расчетов метеорологических данных в разрезе регионов Украины

- Обеспечить необходимую инструктивно-методологическую базу обеспечивающую эксплуатацию модели в соотвествии с действующим украинским законодательством

Ожидаемые  результаты :

- Внедрение модели в промышленную эксплуатацию

# Приложение А. Метеоданные

## Статистические  наборы метеоданных

К ежедневным данным по высоте слоя перемешивания (п. 1.1.) относятся:

Таблица 1.1.

| ##### Element/ Элемент | ##### Description | ##### Описание |
| --- | --- | --- |
| Mixing Station Number (Номер станции наблюдения) | Upper Air Station Number - the Weather Bureau Army Navy (WBAN) station identification number identifying the NWS upper air observation station used to calculate mixing heights. The List of Upper Air Stations available from NCDC tabulates such WBAN numbers. The station must be representative of the site to be modeled. | Номер воздушной станции наблюдения, данные которой использованы для вычисления высоты слоя перемешивания. Станция должна быть расположена на моделируемом участке местности. |
| Year (Год) | The last two digits of the year of record for the mixing height data | Последние две цифры года наблюдения |
| Month (Месяц) | The month number corresponding to a given set of mixing heights. | Номер месяца (1-12) наблюдения |
| Day (День) | The calendar day number corresponding to a given set of mixing heights | Календарный день месяца наблюдения |
| AM Mixing Value (значение до полудня) | Nocturnal Urban Mixing Height - the minimum mixing height for a given day calculated from the 1200 GMT upper air sounding on that day, using morning surface temperature augmented by 5˚C to account for urban heating | Ночная высота городского слоя перемешивания для данного дня,. При этом используемая утренняя поверхностная температура, увеличивается на 5˚C, для учета нагревания городского воздуха. |
| PM Mixing Value (значение после полудня) | Afternoon Mixing Height - the maximum mixing height for a given day calculated from the afternoon surface temperatures and the 1200 GMT upper air sounding for that day. | Послеобеденная высота слоя перемешивания для данного дня. |

К почасовым данным по поверхностным наблюдениям (п. 1.2.) относятся :

CD-144 формат

Таблица 1.2.

| ##### Element ##### (Элемент) | ##### Description | ##### Описание |
| --- | --- | --- |
| Surface Station Number (Номер поверхностной станции наблюдения) | Surface Station Number - the WBAN number identifying the NWS surface observation station for which hourly meteorological data are input to the PCRAMMET program. | Номер воздушной станции наблюдения, данные почасовых поверхностных наблюдений которой использованы. |
| Year (Год) | Identifies the year during which the meteorological data were observed. Only the last two digits of the year are reported. | Год наблюдений (последние две цифры) |
| Month (Месяц) | Identifies the month during which the meteorological data were observed. | Месяц наблюдений |
| Day (День) | Identifies the day during which the meteorological data were observed. | День наблюдений |
| Hour (Час) | Identifies the hour of the meteorological data observation. Hour is based on the 24-hour clock and is recorded as 00 through 23. Times are Local Standard Time (LST) and are adjusted in PCRAMMET to the 01 - 24 clock in which hour 24 is the same as hour 00 of the next day. | Час наблюдений (00-23) |
| Ceiling Height (Hundreds of Feet) (Высота облачного слоя [сотни футов]) | The height of the cloud base above local terrain and is coded in hundreds of feet. | Высота облачного слоя над поверхностью [cотни футов] |
| Wind Direction (Tens of Degrees) (Направление, откуда дует ветер [десятки градусов]) | The direction from which the wind is blowing, based on the 36 point compass; e.g., 09=East, 18=South, 27=West, 36=North, 00=Calm. | Направление откуда дует ветер, базирующееся на 36 румбовом компасе. 09=Восток, 18=Юг, 27=Запад, 36=Север, 00=Штиль. |
| Wind Speed (Knots) (Скорость ветра [узлы]) | The wind speed measured in knots (00=Calm). | Скорость ветра [узлы]. 00 - штиль |
| Dry Bulb Temperature (˚ Fahrenheit) (Температура сухого сосуда [˚Фарренгейта]) | The ambient temperature measured in whole degrees Fahrenheit. | Температура окружающего воздуха[˚Фарренгейта] |
| Total Cloud Cover (общая облачность) | Identify the total amount of cloud cover measured in tens of percent, e.g., 0 = clear or less than 10%, 4 = 40-49%, '-' = overcast or 100%. | Обшая облачность в процентном выражении (необязательный параметр) |
| Opaque Cloud Cover (непрозрачная облачность) | Identify the opaque amount of cloud cover measured in tens of percent, e.g., 0 = clear or less than 10%, 4 = 40-49%, '-' = overcast or 100%. PCRAMMET reads the field for opaque cloud cover. | Непрозрачная облачность в процентном выражении |

К почасовым данным по осадкам (необходимы, в случае проведения расчета с учетом влажного осаждения) (п. 1.3.) относятся: (Таблицы 1.3., 1.3.1, 1.3.1.1., 1.3.1.2., 1.3.1.3.)

TD-3240 формат

#### (Таблица 1.3.)

| ##### Field (поле) | ##### Description | ##### Описание |
| --- | --- | --- |
| 001 | Record type | Тип записи |
| 002 | Station identifier | Идентификатор станции наблюдения |
| 003 | Meteorological element type | Тип метеорологического элемента |
| 004 | Measurement units | Единицы измерения |
| 005 | Year | Год |
| 006 | Month | Месяц |
| 007 | Day (right justified, zero filled) | День |
| 008 | Number of data groups to follow | К-во групп данных |
| 009 | Hour (left justified, zero filled) | Час |
| 010 | Value of meteorological element | Значение метеорологического эл-та |
| 011 | Measurement flag # | Флаг измерений |
| 012 | Quality flag #2 (not used, blank) | Флаг качества(не используется) |

В таблице 1.3.1. более широко представлены данные, приведенные выше в таблице 1.3.

#### (Таблица 1.3.1.)

| Field/ поле | Name/ Наименование | ##### CODE DEFINITIONS AND REMARKS | ОПРЕДЕЛЕНИЯ |
| --- | --- | --- | --- |
| 001 | Record-Type (Тип записи) | The type of data stored in this record. Value is "HPD". | Тип записи ("HPD") |
| 002 | Station-ID | This 8-character station identifier is assigned by the National Climatic Data Center. See State Code Table. | Номер станции наблюдения |
|  | State-Code (Код штата) | STATE CODE as indicated. Range of value is 01 to 48, 50, 51, 66, 67, and 91. | Код штата |
|  | Cooperative | Cooperative Network Index Number Network Index assigned by NCDC. (Station List) Range 0001-9999. | Индекс станции |
|  | Cooperative | Cooperative Network Division Number. Network The division number will always be Division Number 00 in this data set prior to November 1993. Since November 1993, the division number ranges from 01-10. | Индекс подразделения |
| 003 | Element-Type (Тип элемента) | The type of data element stored in this record. Range of values is listed below. HPCP. Hourly precipitation data. This is the only data type reported. (Includes the daily total.) | Тип элемента: HPCP- почасовые данные по осаждению |
| 004 | Element-Units | The units and decimal position of the data value for this record. Range of values is listed below. HI-Hundredths of inches. Data stored and observed to the same accuracy. HT-Data stored as hundredths of inches, but is observed to tenths only. (Example, 0.2 inches stored as 00020). Primarily for Fischer-Porter gage sites. | Единицы измерения: HI- сотни дюймов. Данные замерены и со-хранены с одинаковой точностью HT-данные замерены с точностью до одной десятой после запятой. |
| 005 | Year (Год) | This is the year of record. Range of values is generally from 1948-current year processed. (A few stations begin as early as 1900.) | Год записи |
| 006 | Month (Месяц) | Month of record. Range of value is 01-12. | Месяц записи |
| 007 | Day (День) | Day of record. Range of value 0001-0031. | День записи |
| 008 | Number | This denotes the actual number of Reported-Values values. Range of values is 2 to 25. NOTE: A record may contain fewer or more data values than you might expect. A daily record of hourly values may contain as few as 2 data values or as many as 25 data values. Only hours which have recorded precipitation are included (no entry for zero precipitation). There are some exceptions: 1) the begin and end hours of a missing, accumulation or deleted period are reported, 2) the first day and hour of each month that a site is in operation, whether precipitation occurs or not is included. See Flag 1 definitions for further details. | К-во значений осаждения в текущей записи |
| 009 | Time-Of-Value | This contains the ending time of Precipitation 0100-2500. (Example, hour 0200 is defined as the period 0101-0200) The hour is left justified, zero filled. Hour 2500 contains the daily total, and it will always be the last value of a record. Midnight = 2400. Local Standard Time in use. | Время окончания замера |
| 010 | Data-Value | The actual precipitation data value. The data value portion is a five-digit integer with a leading algebraic sign. The sign is blank for positive and ?-? represents negative values(?-? never used in this data set). Units and decimal position, if appropriate, are indicated in the ELEMENT-UNITS field described in Tape Field 004. Range = 00000-99999. 00000 will be used only on the first hour of each month unless there is precipitation during that hour, in which case the measured value will be provided. On other days during the month without precipitation, no entry will be made. 99999 indicates that the DATA-VALUE is unknown. Beginning with the July 1996 data month, traces of precipitation are archived for first order stations. A trace is indicated by 00000 recorded in this element (Data-Value) and a "T" in FLAG1. | Количество осадков (в заданных единицах измерения) |
| 011 | The data measurement flag. | (see FLAG1 Tables 1,2) | Флаг измерений (описан в таблицах 1.3.1.1. и 1.3.1.2.) |
| 012 | The data quality flag. | (see FLAG2 Table) | Флаг качества данных (описан в таблицe 1.3.1.3.) |

FLAG1 Table 1.

Data Measurement Flag for Hourly Data-Values

(Флажок измерения данных для почасовых измерений).

#### (Таблица 1.3.1.1.)

| Value/Значение | Description | Описание |
| --- | --- | --- |
| a | Begin accumulation. A value of 99999 accompanies this flag. For TD3240, it indicates that the accumulation has begun sometime during the hour. | Начало периода накопления. Значение 99999 сопровождает этот флажок. Для TD3240, это указывает, что накопление началось в течение рассматриваемого часа. |
| A | End accumulation (amount is associated with this flag). For TD3240, it Indicates the accumulation has ended sometime during the hour. Accumulated period indicates that the precipitation amount is correct, but only the exact beginning and ending times are known. A data value of 99999 occurring on the last day and hour of a month indicates the accumulation continues into the next month (see Flag 1 ?,?) | Конец периода накопления (количество связано с этим флажком). Для TD3240, это указывает, что накопление закончилось в течение рассматриваемого часа. Период накопления указывает, что количество осаждков корректно, но точное начало и окончание, периода известны. Значение данных 99999 в данном случае указывает, что накопление продолжается в следующем месяце |
| , | The "," flag is used at the beginning of a data month when an accumulation is in progress from the previous month. A data value of 99999 always accompanies this flag. This flag is used prior to 1984. | Флажок используется в начале данных по месяцу, когда накопление происходит с предыдущего месяца. Значение данных 99999 всегда сопровождает этот флажок. Этот флажок используется до 1984. |
| { | Begin deleted period during the hour (inclusive). The original data were received, but were unreadable or clearly recognized as noise. A value of 99999 accompanies this flag. Primarily used since 1984. Also used in Alaska for 1976-1978. | Начало исключенного периода в течение (включающего) часа. Первоначальные данные были получены, но были нечитабельны или ясно распознаны как "шум". Значение 99999 сопровождает этот флажок. Используется начиная с 1984. Также используется в Штате Аляска для 1976-1978. |
| } | End deleted period during the hour (inclusive). The original data were received, but were unreadable or clearly recognized as noise. A value of 99999 accompanies this flag. Primarily used since 1984. Also used in Alaska for 1976-1978. | Конец исключенного периода в течение (включающего) часа. Первоначальные данные были получены, но были нечитабельны или ясно распознаны как шум. Значение 99999 сопровождает этот флажок. Используется начиная с 1984. Также используется в Штате Аляска для 1976-1978. |
| [ | Begin missing period during the hour (inclusive). A value of 99999 accompanies this flag | Начало пропуска периода в течение (включающего) часа. Значение 99999 сопровождает этот флажок |
| ] | End missing period during the hour (inclusive) A value of 99999 accompanies this flag. Prior to 1984 if precipitation occurred during the last hour of the missing period, the ending missing value appears with a non-zero value (example ?00021]?). Beginning in 1984 the beginning and ending hours of the missing period are recorded as ?99999[? and ?99999]?, respectively. A missing flag indicates that the data were not received. This flag appears on the first and last day of each month for which data were not received or not processed by NCDC. | Конец пропуска периода в течение часа (включающий). Значение 99999 сопровождает этот флажок. До 1984, если осаждение произошло в течение последнего часа отсутствующего периода(точки), значение отсутствия окончания появляется со значением отличный от нуля. Начиная с 1984 начало и окончание часы отсутствующего периода зарегистрированы как? 99999 [? И? 99999]?, соответственно. Отсутствующий флажок указывает, что данные не были получены. Этот флажок появляется на первом и последнем дне каждого месяца, в течение которого данные не были получены или не были обработаны NCDC. |
| E | Evaporation may have occurred. Data may or may not be reliable. This flag was used during the period 1984-1993. | Возможно, произошло напыление,. Данные Надежность данных не гарантируется. Этот флажок использовался в течение периода 1984-1993. |
| g | Only used for day 1, hour 0100 when precipitation is zero. | Используется только в течение 1 дня, час 0100, когда осаждение нулевое. |
| T | Indicates a "trace" amount. Data value will be zero. "T" flags appear on NWS First Order data only since July 1996. | Указывает количество замеров. Значение данных будет нулевое. "T" флажки появляются в данные начиная с июля 1996. |
| b | (blank) no Flag needed. | Флаг не нужен. |

FLAG1 Table 2.

Data Measurement Flag for Daily Total Data-Values

(Флажок измерения данных для ежедневных измерений).

(Таблица 1.3.1.2.)

| Value/Значение | Description | Описание |
| --- | --- | --- |
| I | Incomplete or Inexact daily total occurring only with hour 2500. Value is not a true 24-hour amount. One or more periods are missing and/or an accumulated amount has begun but not ended during the daily Period. | Незавершенное или неточное ежедневное измерение. Значение - не истинное 24-часовое количество. Один или большее периодов отсутствуют, и-или накопленное количество началось, но не закончилось в течение ежедневного периода. |
| P | A daily total excludes erroneous values (those flagged q, Q, {, or }. A ?P? flag will also be present when an accumulation has ended (but not begun) during the daily period. | Ежедневное общее количество исключает ошибочные значения Флажок будет также присутствовать, когда накопление закончилось (но не началось) в течение ежедневного периода. |
| T | TRACE, Flag1 will contain a ?T? flag in the daily total if no values other than a TRACE occurred during the 24 hour period. | Флажок присутствует, если никакие значения другие чем к-во замеров не произошли в течение 24 часового периода. |
| b | (blank) no Flag needed. | Флаг не нужен |

FLAG2 Table

Data Quality Flag (Флаг качества данных)

(Таблица 1.3.1.3.)

| Value/Значение | Description | Описание |
| --- | --- | --- |
| Z | Used since January 1996. Indicates probable amounts as a result of melting frozen precipitation. When assigned to a daily total, it indicates some or all of the total contains values assigned a flag of Z. This flag may be used to identify those sites that are deficient in which the manner the snow shields are employed. | Используется начиная с января 1996. Указывает вероятные количества осадков вызванных таянием. В случае использование для данных ежедневных наблюдений, указывает, что некоторые значения, имеют флажок Z. |
| R | Used since January 1996. Indicates data values are suspect with regard to the times or period of occurrence. When assigned to a daily total, it indicates data with suspect "times" are included in the daily amount. | Используется начиная с января 1996. Указывает, что значения данных - могут быть некорректно соотнесены с периодом. В случае ежедневных измерений указывает, что в рамках дня имеются подобного рода данные. |
| Q | Prior to 1996. Indicates value failed an extreme value test (value will be present); data are to be used with caution. Extremes tests were: 1) If the value was not an accumulated precipitation total, the value Failed the one-hour statewide 100 year return period precipitation. 2) If the value was an accumulated Precipitation total, the value failed the 24-hour statewide extreme precipitation total. This flag was Assigned during a 1997 NCDC rehabilitation of the 1900-1995 TD3240 archive. Since January 1996. A single erroneous datum (value will be present). Lowest data resolution is hourly. This data value is excluded from the daily total. This flag is rarely used in TD3240 since 1996. | Использовался до 1996. Указывает, что значение потерпело неудачу при критическом тесте значения (значение будет присутствовать); данные должны использоваться с предостережением. |
| q | Used since January 1996. An hourly value excludes one or more 15 minute periods. Lowest data resolution is 15 minutes. | Используемым начиная с января 1996. Ежечасные значения исключают один или большее количество 15 минутных периодов. Минимальная разрешающая способность - 15 минут. |

## Справочные	 метеоданные*.

#### (Таблица 2.1.)

| ##### Definition | Определение |
| --- | --- |
| ###### Данные по станции наблюдения |  |
| Longitude of the surface station in decimal degrees - positive for stations WEST of Greenwich | Долгота станции наблюдения |
| Latitude of the surface station in decimal degrees - positive for stations north of the equator | Широта станции наблюдения |
| Time zone of the surface station | Часовой пояс станции наблюдения |
| Anemometer Height (meters) | Высота анемометра (замера скорости ветра) |
| Station pressure (Pa) | Атмосферное давление на станции наблюдения |
| Surface roughness length (z0). Measurement site, (meters) | Размер поверхностной шероховатости в районе зоны замеров |
| Данные по местности, где проводится расчет |  |
| Monin-Obukhov length (L), (meters) | Расстояние Монина-Обухова |
| Surface roughness length (z0). Application site. (meters) | Размер поверхностной шероховатости в районе расчета. |
| Relative humidity (%) | Относительная влажность |
| Noon-time Albedo | Коэффициент отражения солнечной радиации |
| Anthropogenic heat flux (W/m2) | Антропогенное нагревание |
| Bowen Ratio | Измерение влажности подстилающей поверхности |
| Fraction of Net Radiation Absorbed at the Ground | Коэффициент поглощения тепла поверхностью |

*Большинство данных доступно через справочники.

# Глоссарий

Расчет рассеивания выбросов вредных веществ в атмосфере. Предназначен для прогнозирования расчетных значений концентраций вредных веществ на местности на базе метеорологических и географических характеристик региона, характеристик источников выбросов, состава выбросов, фоновых значений концентраций

Физическая модель. Базовой физической моделью рассеивания является теория градиентного переноса (К-теория). Основана  на применении дифференциального уравнения, описывающего адвективное и турбулентное движения в атмосфере и их влияние на рассеивание атмосферной примеси.

Расчетная модель. Аналитическая модель, используемая для проведения расчета рассеивания. Является результатом решения физической модели рассеивания.

Гауссовская модель. Статистическая расчетная модель рассеивания, являющаяся частным решением физической модели рассеивания.

ОНД-86 - Аналитическая расчетная модель рассеивания, являющаяся частным решением физической модели рассеивания.

EPA (Environmental protection agency) – агентство по защите окружающей среды США

ISC3 (Industrial sources complex model) – комплексная модель промышленных источников выбросов

# Список использованной литературы

- Environmental Protection Agency, 1996.APPENDIX W TO PART 51-GUIDELINE ON AIR QUALITY MODELS.

- Ambient air quality, pollutant dispersion and transport models report, 1996, European Topic Centre on Air Quality

- Environmental Protection Agency, 1995.User’s Guide for the Industrial Source Complex (ISC3) Dispersion Models, Volumes 1 and 2.

- Environmental Protection Agency, 1998. PCRAMMET USER'S GUIDE

- National Climatic Data Center, 1998. DATA DOCUMENTATION FOR HOURLY PRECIPITATION DATA TD-3240